PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

Headcap tegen depressie

Project:		Minor Ergonomisch ontwerpen

Versie:		1.0

Startdatum:		31-01-2017

Einddatum:		09-06-2017

Bedrijf & begeleiders:

Onderzoeksgroep REVAKI Universiteit Antwerpen, Stijn Verwulgen & Steven Truijen

Hogeschool & begeleider:

Avans Hogeschool, Rik Thijs

Opsteldatum & plaats:

13-02-2017, Tilburg

Studenten:

Joy Snoeren			2122432

Navina Beth			2082671

Ryan Oerlemans		2083385

Cindy van Deursen		2122311

Max van Meer			2082752

Simon van Lieshout		2095236

1. Het product
	1.1 Het te ontwikkelen product draagt de naam ‘Headcap’.
	1.2 Het te ontwikkelen product is ontworpen met de nieuwste antropometrische

maatvoeringen aangeleverd door Stijn Verwulgen en Steven Truijen van de universiteit

Antwerpen.
1.3 Het te ontwikkelen product maakt gebruik van de T-PEMF (Transcranial Pulsating Electro Magnetic Fields) therapie.

1.3.1 De grootte van de spoelen voor de T-PEMF techniek bedraagt … mm doorsnede
		1.3.2 Het gewicht van de spoelen voor de T-PEMF techniek  bedraagt …, g

2. Ontwerpopdracht en opdrachtgever

2.1 De opdrachtgever voor dit project is onderzoeksgroep REVAKI gesitueerd op de

Universiteit van Antwerpen.
		2.1.1 Contactpersonen voor dit project zijn Stijn Verwulgen en Steven Truijen.

2.2 De functionele Headcap dient toegankelijker te worden als therapie voor de doelgroep.
	2.3 De Headcap heeft als functie een depressie te verminderen.

2.4 De headcap moet ervoor zorgen dat behandelmethodes met elektromagnetische

(pulsen/straling) toegankelijker worden.

2.4.1 De Headcap is voor particulier- en ‘business to business’ gebruik.
	2.4.2 De Headcap vult de huidige onzekere toegepaste technieken aan.

2.5 De Headcap hoort thuis in de productfamilie om depressies te bestrijden.

3. De markt

3.1 De headcap wordt voorgeschreven door een arts.
		3.1.1 De headcap kan worden aangeschaft door gespecialiseerde zorginstanties en

artsen.
3.2 De headcap is voor thuisgebruik ontwikkeld.

4. Doelgroep
	4.1 De Headcap wordt gebruikt door personen met een depressie.
		4.1.1 De depressie wordt gespecificeerd als ‘farmico resistent’; personen zijn

resistent tegen de medicijnen die voorgeschreven worden voor depressies.
4.2 De Headcap wordt vormgegeven naar een gezond persoon.
	4.2.1 Aanname bij 4.2: De buitenzijde van het hoofd van een persoon met depressie

wijkt niet af van een gezond persoon.

5. Gebruiksomstandigheden

5.1 De headcap mag niet afvallen wanneer het hoofd op en neer geschud wordt.
		5.1.1 De headcap is verstelbaar op de hoofdmaat.

5.1.2 De spoelen moeten blijven zitten wanneer het hoofd op en neer geschud wordt.

5.2 De headcap is nog buiten bruikbaar tot en met windkracht drie.

Bron: https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/windschaal-van-beaufort

5.3 Het product mag geen nekklachten, hoofdpijn of andere lichamelijke pijnklachten veroorzaken.
	5.3.1 De headcap mag maximaal 1 kg wegen; dit is het gewicht van de gemiddelde

motorhelm en veiligheidshelm met een hard hart.     
	Bron: Document Stijn Verwulgen -> Headcap universiteit Antwerpen “Spark fit” p. 53

5.4 Het opzetten van de headcap mag maximaal één minuut duren. 
	5.4.1 Aanvulling 5.4: Korte opzet tijd zorgt voor minder frustratie tijdens gebruik.

5.5 De headcap moet gemakkelijk schoon te maken zijn. 
	5.5.1 De headcap moet tegen milde schoonmaakmiddelen (allesreiniger) kunnen.
5.6 De headcap moet feedback teruggeven aan de gebruiker wanneer hij aanstaat.

5.6.1 De headcap geeft hierbij ook feedback in welke stand deze aangesloten is.

5.7 De spoelen moeten in-/verstelbaar zijn rondom het hoofd.

5.7.1 De spoelen mogen niet door de gebruiker versteld kunnen worden.
5.8 De headcap kan niet ingeschakeld worden indien foutief ingesteld. 
	5.7.1 De arts die de therapie heeft voorgeschreven stelt de posities van de spoelen in.

5.9 De headcap dient tegen water bestand te zijn.
	5.8.1 Bij contact met water mag geen kortsluiting ontstaan.
5.10 De headcap moet gebruikt kunnen worden tijdens het rusten/slapen.
	5.9.1 De therapievorm hindert de slaaproutine niet.

5.11 De headcap is comfortabel draagbaar gedurende de therapieduur.
	5.10.1 De therapieduur is gemiddeld 30 minuten. 
5.12 De gebruiker krijgt feedback over de tijdsduur van de therapie.

6. Vormgeving
	6.1 De Headcap dient vormgegeven te worden met de actuele antropometrische maten.

6.1.1 De vormgeving is gebaseerd op ergonomische maatvoeringen volgens DINED. 
6.1.2 De vormgeving is gebaseerd op antropometrische maatvoeringen aangeleverd door Stijn Verwulgen.
6.2.3 De vormgeving is dusdanig ontworpen, dat de elektromagnetische sensoren op het hoofd van elk individu direct goed geplaatst worden.

6.2 De Headcap dient een representatief uiterlijk te hebben voor de doelgroep.

6.2.1 De afbakening van visuele aantrekkelijkheid zal door middel van

literatuuronderzoek en enquêtering/interviews vastgesteld worden.

6.2.2 De vormgeving dient geen duidelijke weergave te geven van een behandeling. 
6.3 De headcap heeft als voorkeur een petjes vorm (enquête).
6.4 De headcap is personaliseerbaar.

6.4.1 De headcap heeft als voorkeurskleur een neutrale kleur; zwart of een patroon
	6.4.2 De headcap is in meerdere kleuren leverbaar.

6.5 De headcap heeft als voorkeursmateriaal stof of kunststof (enquête).

6.6 De headcap wordt als voorkeur geactiveerd met een duidelijk zichtbare aan- knop.

7. Marketing

7.1 De headcap wordt voorgeschreven door de huisarts.
7.2 De headcap wordt ontwikkeld voor de zorg markt.
	7.2.1 De headcap wordt aangeprezen op zorgbeurzen voor artsen.
	7.2.2 De headcap wordt aangeprezen via flyers bij apotheken, huisartsen en

zorginstellingen.

7.3 De arts wordt op de hoogte gehouden via een speciaal ontwikkelde app tijdens gebruik.
	7.3.1 De app wordt ontwikkeld door een specialist.

8. Productie
	8.1 De Headcap dient duurzaam geproduceerd te worden.
	8.2 aanvullen

9. Service en recycling
	9.1 De headcap gaat minimaal twee jaar mee.
	9.2 De headcap wordt zoveel mogelijk van duurzaam materiaal gemaakt.

10. Kostprijs

11. Juridische aspecten

11.1 Het prototype van de headcap wordt i.v.m. veiligheid niet- werkend getest op het hoofd

van een gezond persoon.
	11.2 De universiteit van Antwerpen heeft het volledige vermogensrecht van het

productontwerp.
	11.2.1 De universiteit van Antwerpen heeft hierom een NDE document met de

ontwerpers afgesproken.